APRAKSTS

Tehniskais projekts „Dzelzavas speciālās internātpamatskolas internāta korpusa jumta rekonstrukcija” Dzelzavā, Kļavu ielā 2 izstrādāts pēc Madonas novada pašvaldības pasūtījuma, pamatojoties uz Madonas rajona vietējo pašvaldību apvienotās būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu, Latvijas būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem.

Projektā paredzēts veikt esošās internāta korpusa ēkas  (ar gabarītizmēriem 17.4 x 36.7 m) jumta izbūvi savienojoties ar esošo mācību bloka divslīpju jumtu. Veicot būves rekonstrukcijas darbus paredzētas iestrādes būves ārsienu siltināšanai. Ēkas siltināšana tiks paredzēta projekta 2. kārtā.

Dzelzavas speciālās internātpamatskolas internāta korpusa ēka trīsstāvīga, silikātķieģeļu mūra ārsienas un nesošās starpsienas, saliekamā dzelzsbetona paneļu pārsegums ar keramzīta siltinājumu un ruļļmateriāla segumu virs cementa javas pamatnes. Virs internāta korpusa jumta ir deviņi mūrēti ventilācijas šahtu izvadi (kuri nedarbojas un kuru izmantošana arī turpmāk nav paredzēta), kanalizācijas vēdināšanas izvadi un kāpņu telpas izbūve kā, arī vēdināšanas sistēmas agregāts ar maģistrālajiem gaisa vadiem  un gaisa ieņemšanas, izmešanas vietām. Savienotā jumta segums apmierinošā stāvoklī. Lietus ūdens novadīšanas teknes nolietojušās.

Internāta korpusa ēkai paredzēts veikt esošā jumta seguma un siltinājuma pagaidu demontāžu projektēto jumta nesošo konstrukciju atbalsta joslās. Veikt ventilācijas šahtu demontāžu.

Veikt esošo gala frontonu paaugstināšanu izmūrējot ārsienas nepieciešamajā augstumā projektēto jumta konstrukciju atbalstam, paredzot logu un vēdināšanas restu izbūvi saglabājot esošo logu ritmu.

Izbūvēt koka konstrukciju četrslīpju jumtu virs internāta korpusa, savienotu ar esošo koka konstrukciju divslīpju jumtu virs mācību bloka, nesošās koka konstrukcijas apstrādāt ar antiseptiķiem un antipirēniem.

Veikt esošās vēdināšanas sistēmas maģistrālo gaisa vadu un gaisa ieņemšanas, izmešanas vietu pārbūvi kā, arī esošo kanalizācijas vēdināšanas stāvvadu pagarināšanu virs projektētā jumta seguma.

Pēc jumta konstrukciju izbūves renovēt savienotā jumta siltinājumu.

Iesegt jumtu ar sarkanās krāsas dakstiņveida profila skārda loksnēm (Rannila Monterrey) un atrisināt lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

J. Moris