BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

1.Objekta celtniecības apstākļu raksturojums.

Būvdarbu organizācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz 7. kārtas Sporta un atpūtas bāzes ‘’Smeceres sils’’ rekonstrukcija, ‘’Biatlona trase’’, Lazdonas pag., Madonas novadā tehniskā projekta risinājumiem, LR normatīvajiem aktiem un vietējiem apstākļiem. Projekta sastāvā ietilpst projektētā BMX trases starta uzjumteņa jaunbūve.

Būvgabals izvietots paugurainā apvidū - esošās biatlona trases teritorijā, uz būvgabala atrodas esošās BMX trases starta pozīcija ar starta barjeru. Projektētā uzjumteņa celtniecības gaitā paredzēts daļēji demontēt esošo bruģakmens segumu.

. Pirms celtniecības darbu uzsākšanas jāveic būvlaukuma sagatavošanas darbi un nepieciešamie drošības pasākumi. Veicot plānotos darbus paredzēts izmantot esošos piebraucamos ceļus. Līdz celtniecības darbu uzsākšanai būvlaukums jānorobežo ar pagaidu žogu 2,0 m augstumā. Nožogojumam jānodrošina, lai nepiederošas personas neiekļūtu būvlaukumā. Pirms darbu uzsākšanas jāiezīmē bīstamās zonas ar brīdināšanas lentām.

2.Pagaidu ēkas un būves.

Strādnieku sadzīves vajadzībām un instrumentu uzglabāšanai, ārpus autoceltņu mehānismu darba zonām, uzstādāms pārvietojamais vagoniņš un biotualete. Būvmateriālu pagaidu nokrautnes organizējamas celtņu mehānismu darbības zonā. Nesošās konstrukcijas un pusfabrikātus būvlaukumā piegādā mehanizēti pēc to pielietošanas nepieciešamības un padod uz montāžas vietu.

3.Galveno celtniecības mehānismu izvēle..

Celtniecības darbiem ( konstrukciju montāžai un būvmateriālu padošanai uz montāžas vietu) paredzēts izmantot vertikālo masta pacēlāju ar rokas vadību,  autoceltni ar darba rādiusu 20m,  un inventārās sastatnes.

4.Inženierkomunikāciju pieslēgumi.

Ūdensapgāde	-  pie izbūvētā ūdensvada posma skatakas ar atsevišķu ūdens skaitītāju.

Elektroapgāde	- celtniecības darbu gaitā elektroapgādi nodrošināt ar atsevišķu elektrosadales un skaitītāja pieslēgumu no blakus esošās el., sadales.

5. Darbu drošība celtniecības darbos.

Veicot celtniecības darbus strādniekiem un transportam jānodrošina droša pārvietošanās. Kategoriski aizliegts celtņu mehānismu darbības zonā atrasties nepiederošām personām. Aizliegta celtņu kravas pacelšana ārpus norobežojošā žoga. Jāievēro drošības attālumi no gaisvadu elektropārvades līnijas un transformatoru apakšstacijas. Visiem strādniekiem būvlaukumā jāzina montāžas darbu secība. Sastatnēm jābūt aprīkotām ar drošības margām un norobežotām ar aizsargtīklu. Autotransporta pieļaujamais ātrums būvlaukumā – 10 km.

Veicot montāžas darbus ar diviem autoceltņiem, vadītājiem izsniedz atļauju vienlaicīgam darbam, kurā uzrāda:

- pieļaujamais minimālais attālums starp izlicēm;

- darbi jāveic zonās , izslēdzot savstarpējo izliču krustošanos;

- montāžas darbi veicami tikai uzrauga klātbūtnē, kurš atbild par kravu pārvietošanu;

- aizliegta kravas pārnešana ārpus būvlaukuma žoga kontūrai.

Aizliegta dzelzsbetona konstrukciju pacelšana ar celtni, ja nav uzrādīts to marķējums un svars, kā arī vilkt kravu ar slīpu saspriegotu trosi vai izlices pagriezienu. Aizliegta kravas padošana ar celtni pa logu un durvju ailu bez izvirzījuma laukumiem.

Līdz būvniecības sākumam visiem strādājošajiem jāiziet instruktāža.

6. Apkārtējās vides aizsardzība.

Putekļainie vai toksiskie būvmateriāli jāuzglabā hermētiskās tvertnēs vai slēgtās telpās.

Auglīgās zemes kārta akurāti sakraujama zemes gabalā ar tās tālāko izmantošanu saskaņā ar labiekārtošanas projektu vai izvedama ārpus būvlaukuma.

Sastādīja:                          J. Moris